# Texto para o programador

## Módulo de Cálculo de Pisos

O sistema deve permitir calcular Piso Laminado e Piso Vinílico, puxando os valores da tabela de produtos cadastrada.

# 1. Cadastro de Produtos

Cada item da tabela deve ter:

- Fabricante

- Tipo: Laminado, Vinílico, Manta, Rodapé, Perfil, Cola, Massa, Outros

- Linha / Modelo

- Unidade de venda: m², peça, saco, pacote, unidade

- Valor de custo

- Medida da peça, quando houver

- Observação

# 2. Piso Laminado

## Campos de entrada

### Ambiente

Campo para informar o nome do ambiente.

### Fabricante

Lista suspensa.

### Modelo do piso

Lista filtrada conforme fabricante.

### Medidas da área

Permitir vários campos de:

- Largura

- Comprimento

- Total automático

O sistema deve somar todos os ambientes e aplicar:

Área final do piso = área total + 10% de perda

## Manta

Campo para selecionar o tipo de manta.

Cálculo:

Manta = área total + 3%

## Rodapé

Campos para lançar várias medidas lineares, lado a lado.

Cálculo:

Rodapé final = metragem linear total + 2% de perda

Selecionar o modelo do rodapé.

## Perfis e acessórios

Criar campos separados para medidas lineares:

- Perfil Redutor

- Perfil de Transição

- Cantoneira

- Outros perfis

O sistema deve somar as medidas e calcular a quantidade de peças conforme o tamanho da peça cadastrada na tabela.

Fórmula:

Quantidade de peças = metragem linear total ÷ tamanho da peça

Sempre arredondar para cima.

## Outros

Campo para selecionar itens extras, como:

- Prego

- Cola de rodapé

- Tarugo

- Outros acessórios

## Instalação

Cálculo fixo:

Instalação = área final do piso × R$ 25,00

## Frete

Campo padrão:

R$ 190,00

Mas deve ser editável.

# 3. Piso Vinílico

## Campos de entrada

### Ambiente

Campo para informar o nome do ambiente.

### Fabricante

Lista suspensa.

### Modelo do piso

Lista filtrada conforme fabricante.

### Medidas da área

Permitir vários campos de:

- Largura

- Comprimento

- Total automático

Cálculo:

Área final do piso = área total + 10% de perda

## Rodapé

Campos para medidas lineares.

Cálculo:

Rodapé final = metragem linear total + 2% de perda

Selecionar modelo do rodapé.

## Cola

Calcular automaticamente:

1 saco de cola Globalfix 4 kg para cada 12 m² de piso

Fórmula:

Quantidade de colas = área final ÷ 12

Sempre arredondar para cima.

## Massa niveladora

Calcular automaticamente:

1 saco de 20 kg para cada 10 m² de piso

Fórmula:

Quantidade de sacos = área final ÷ 10

Sempre arredondar para cima.

Campo para escolher o tipo de massa niveladora.

## Acabamentos

Campo para lançar medidas lineares.

Selecionar a chapa/acabamento de alumínio pela lista.

O sistema deve calcular a quantidade conforme o tamanho da peça cadastrada.

## Outros

Campo para incluir:

- Prego

- Cola de rodapé

- Outro item avulso

## Instalação

Cálculo fixo:

Instalação = área final do piso × R$ 30,00

## Frete

Campo editável.

# 4. Cálculo Final

O sistema deve calcular:

## Custo total

Custo total = piso + manta/cola/massa + rodapé + perfis/acabamentos + outros + instalação + frete

## Valor de venda

Criar campo para aplicar margem ou multiplicador.

Exemplo:

Valor de venda = custo total × multiplicador

ou

Valor de venda = custo total + margem desejada

# 5. PDF para Cliente

## Piso Laminado

No PDF deve aparecer:

- Ambiente

- Piso Laminado

- Fabricante

- Modelo

- Metragem total da área já com 10% de perda

- Rodapé: modelo selecionado

- Valor final

Texto fixo:

Pacote completo com tudo incluso: piso, manta, acessórios de acabamento, rodapé, cortes de porta, instalação do piso e rodapé, todo material necessário para obra e frete.

## Piso Vinílico

No PDF deve aparecer:

- Ambiente

- Piso Vinílico

- Fabricante

- Modelo

- Metragem total da área já com 10% de perda

- Rodapé: modelo selecionado

- Valor final

Texto fixo:

Pacote completo com tudo incluso: piso, cola, massa niveladora, preparação do piso, rodapé se tiver, instalação do piso, instalação do rodapé se tiver, acabamento, todo material necessário para obra e frete.